|  | TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |
| --- | --- | --- |
| KODAS | 4X01S |  |
|  | C600Gelžbetoninis latakas, su cinkuoto plieno (S275JR) briaunomis, šiems latakams |  |
| APRAŠYMAS | tinka grotelės, kurių dydis yra 586x1000. |  |

| PRODUKTO SERIJA | „M“ tipo drenažo latakas |
| --- | --- |
| STANDARTAS | EN 1433:2008 |
| APKROVOS KLASĖ | D400 - EN 1433:2008 |
| PASKIRTIS | Paviršinio vandens surinkimas ir nukreipimas į pėsčiųjų ir (arba) transporto priemonių eismui skirtas |
|  | zonas pagal nurodytą srauto greitį. |
| PATVARUMAS | NPD |
| ŽYMĖJIMAS | 4X01S |
| MEDŽIAGA | Gelžbetonis |
| SERIJOS TIPAS | C serija 600 |
| SKIRSNIO TIPAS | Standartas |
| BRIAUNOS TIPAS | Cinkuotas plienas |
| VERSIJOS TIPAS | Be integruoto nuolydžio |
| VANDENS SRAUTAS LT / SEK. | 0,5%=248,4-1%=351,2-1,5%=430,2 -2%=496,7 -3%=608,3 |

| Gaminio matmenys, mm | Vidinis plotis, mm | Naudingas plotas, cm2 | Svoris kg/vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000 x 600 x H 470 mm | 460 | 1437 | 525 |